毛环审复〔2024〕11号

关于国纳高新科技(安徽)有限公司年产500万米纳米纤维膜生产项目（一期）环境影响

报告表的批复

国纳高新科技(安徽)有限公司：

你公司报来的《年产500万米纳米纤维膜生产项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽应天环保科技咨询有限公司编制的《报告表》及文本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

国纳高新科技(安徽)有限公司拟投资25600万元，在淮南市毛集经济开发区先进制造产业园2号楼新建年产500万米纳米纤维膜生产项目，项目一期租赁并改造厂房面积约6000平方米，新建静电纺丝纳米纤维防水透气膜生产线6条、纳米纤维复合滤材生产线1条以及产品研发展示中心，年产150万米静电纺丝纳米纤维防水透气膜及800吨纳米纤维复合滤材。项目二期使用厂房面积约10000平方米，新建静电纺丝纳米纤维防水透气膜生产线14条、纳米纤维复合滤材生产线1条，年产350万米静电纺丝纳米纤维防水透气膜及1200吨纳米纤维复合滤材。本次环评仅针对一期建设内容进行评价，二期建设不属于本次评价内容，本项目一期工程建成后预计形成年产150万米静电纺丝纳米纤维防水透气膜及800吨纳米纤维复合滤材的生产能力。该项目已取得毛集实验区发展改革局备案备案（项目代码为2403-340407-04-01-571119）。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

1、大气污染防治措施

①2号楼一层清洗间清洗废气由全密闭车间负压收集后经1套水喷淋+活性炭吸附装置处理后通过1根25m高排气筒排放（DA001）；2号楼二层清洗间清洗废气由全密闭车间负压收集后与一层清洗间清洗废气共用1套水喷淋+活性炭吸附装置处理后通过1根25m高排气筒排放（DA001）。

②2号楼一层空气滤材生产车间静电纺丝过程产生的纺丝废气由全密闭设备上方集气管道负压收集后经1套二级水喷淋装置处理后通过1根25m高排气筒排放（DA002）；2号楼二层防水透气膜生产车间静电纺丝过程产生的纺丝废气由全密闭设备上方集气管道负压收集后与一层空气滤材生产车间纺丝废气共用1套二级水喷淋装置处理后通过1根25m高排气筒排放（DA002）

③2号楼一层配料间搅拌废气由全密闭车间负压收集后经1套水喷淋+活性炭吸附装置处理后通过1根25m高排气筒排放（DA003）；2号楼二层配料间搅拌废气经全密闭车间负压收集后与一层配料间搅拌废气共用1套水喷淋+活性炭吸附装置处理后通过1根25m高排气筒排放（DA003）。

④2号楼一层压模车间加热烘干产生的烘干废气由全密闭车间负压收集后经1套二级水喷淋装置处理后通过1根25m高排气筒排放（DA004）；2号楼二层压模车间加热烘干产生的烘干废气经全密闭车间负压收集后与一层压模车间加热烘干产生的烘干废气共用1套二级水喷淋装置处理后通过1根25m高排气筒排放（DA004）

2、水污染防治措施。项目采用雨、污分流的排水体制。生活污水依托园区化粪池预处理与车间保洁废水、检测室测试废水汇合后满足毛集实验区污水处理厂接管标准，通过市政污水管网经毛集实验区污水处理厂深度处理后排入丁家沟。

3、噪声污染防治措施。对噪声较高的设备采取厂房隔声和基础减振等措施；同时合理布置厂区功能。

4、固废污染防治措施。

①生活垃圾：设置垃圾桶暂存，定期由环卫部门统一清运处理

②一般固体废物：废包装袋（未沾染化学试剂）、废边角料、不合格品等，委托物资公司回收利用。

③危险废物：废有机溶剂、废包装桶（沾染化学试剂）、废活性炭、废液压油，贮存在危废暂存间委托有资质单位处理。回收液暂存于储罐区回收液储罐中，定期委托回收单位（DMF原液供应商）利用处置。危废暂存间位于2号楼1层东北侧，占地面积约50m2，最大暂存量为20t。

5、项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理，有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，按国家要求依法登记管理排污许可；项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，合格后方可投入生产。

四、环评执行标准

1、环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5、表9标准限值；厂区内厂房外非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值。

2、地表水和污水排放

评价区域地表水丁家沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

生活污水依托园区化粪池预处理与车间保洁废水、检测室测试废水汇合后满足毛集实验区污水处理厂接管标准，通过市政污水管网经毛集实验区污水处理厂深度处理后排入丁家沟。本项目废水总排放口污染物排放执行毛集实验区污水处理厂接管标准。

3、声环境及噪声排放

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物污染控制标准

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染。一般工业固体废物的贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存、污染控制及监督管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规范及标准要求。

5、如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况,按照要求变更执行标准。

五、其他要求

1、本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目涉及的规划、安监、建设、土地等其它事项遵照有关部门的要求执行。

2、若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。

3、你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。

六、毛集实验区环境保护局环境监察大队做好施工和运营期间的环保监管工作。

2024年8月1日

、

、

| 抄送：毛集实验区环境监察大队 | 安徽应天环保科技咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 毛集实验区环境保护局 | 2024年8月1日印发 |