毛环审复〔2025〕12号

关于耐牛科技集团有限公司“耐牛新型环保家装辅料生产项目”环境影响

报告表的批复

耐牛科技集团有限公司：

你单位报送的《耐牛新型环保家装辅料生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽恒泽环境科技有限公司编制的《报告表》及文本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

耐牛科技集团有限公司拟在安徽省淮南市毛集实验区夏集镇102省道南侧建设“耐牛新型环保家装辅料生产项目”。项目总投资15215万元，规划占地面积25687.97平方米，总建筑面积约13870平方米，主要建设仓库、厂房等，配套建设绿化、道路及地面停车场、围墙、大门、供配电工程、排水工程等，购置相关设备，主要从事碳纤维布、乳胶、涂料和砂浆的生产，年产碳纤维布10000平方米、乳胶1000吨、涂料2000吨和砂浆20000吨。该项目于2024年5月20日通过淮南市毛集社会发展综合实验区发展改革局备案，项目代码：2403-340407-04-01-666335。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

（一）水污染防治措施。项目实行雨污分流，初期雨水进入初期雨水池，后期雨水进入市政雨水管网；食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水经厂区化粪池处理，委托环卫部门定期清掏，经毛集实验区污水处理厂处理后达标排放；车辆清洗废水、地面清洗废水、初期雨水经沉淀池沉淀后，用于绿化和厂区洒水抑尘。

（二）大气污染防治措施。2#生产厂房涂料、乳胶生产投料、包装工序产生的有机废气通过集气罩收集，搅拌工序产生的有机废气密闭收集，一同进入二级活性炭纤维吸附装置处理，通过1根15m高DA003排气筒排放；2#生产厂房涂料、乳胶生产粉尘通过集气罩收集进入布袋除尘器处理，通过1根15m高DA004排气筒排放；3#生产厂房砂浆生产投料、包装工序产生的废气通过集气罩收集，搅拌工序产生的密闭收集，一同进入布袋除尘器处理，通过1根15m高DA005排气筒排放。粉料筒仓呼吸粉尘经仓顶自带布袋除尘器处理由仓顶排放。

（三）噪声污染防治措施。项目产噪设备通过合理布局，选用新型、低噪声设备，采取有效的隔声、减振、消声等措施，做好运输车辆的管理，确保厂界噪声达标。

（四）固废污染防治措施。做好项目运营过程中产生固废的回收、贮存及综合利用工作，防止造成二次污染。废包装袋、废布袋、沉淀池残渣、布袋除尘器收集粉尘暂存于一般工业固体废物暂存间，废包装袋、废布袋外售综合利用，沉淀池残渣、布袋除尘器收集粉尘回用于生产；废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、废化物品包装桶暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置。

（五）项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理，有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，按国家要求申领排污许可证；项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，合格后方可投入生产。

四、环评执行标准

（一）严格落实地表水和污水排放

评价区域地表水丁家沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

项目产生的车辆清洗废水、地面清洗废水经沉淀池沉淀后用于厂区绿化和洒水抑尘。生活污水经化粪池进行处理，委托环卫部门清掏，满足毛集实验区污水处理厂纳管浓度限值，经毛集实验区污水处理厂处理后达标排放。

（二）严格落实环境空气及废气排放

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。

本项目涂料、乳胶生产过程中产生的有组织和厂区内排放的污染物非甲烷总烃执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第1部分 涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）中相关标准，颗粒物有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2中大气污染物特别排放限值。砂浆生产过程产生的污染物颗粒物排放执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中大气污染物特别排放标准。厂界无组织颗粒物排放执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2大气污染物无组织排放标准，厂界无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）中相关标准。

（三）严格落实声环境及噪声排放

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的3类功能区限值。

项目运营期东、南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

（四）严格落实固体废物污染控制标准

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染。一般工业固体废物的贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存、污染控制及监督管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规范及标准要求。

5、如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，执行新标准。

五、其他环保要求

（一）若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环评文件。

（二）本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目涉及的规划、安监、建设、土地等其他事项遵照有关部门的要求执行。

（三）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。

（四）你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。

六、毛集实验区环境保护局环境监察大队做好施工和运营期间的环保监管工作。

2025年9月17日

| 抄送：毛集实验区环境监察大队 | 安徽恒泽环境科技有限公司 |
| --- | --- |
| 毛集实验区环境保护局 | 2025年9月17日印发 |