毛环审复〔2026〕3号

关于淮南泽远科技有限公司汽车精密轴承零部件研发生产项目环境影响

报告表的批复

淮南泽远科技有限公司：

你公司报来的《汽车精密轴承零部件研发生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽恒泽环境科技有限公司编制的《报告表》及文本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

淮南泽远科技有限公司拟投资3063万元，租赁夏集镇人民政府现有厂房和办公楼，占地面积8725平方米，其中厂房面积为7583平方米，办公楼面积为1142平方米，购置高速冷镦机、光球机等设备，用于生产高精密级钢球。本项目建成后形成年产200亿粒SUJ2特种轴承钢高精密级钢球的生产能力。该项目于2025年7月14日取得毛集实验区发展改革局备案文件，项目代码为2507-340407-04-01-701339。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

1、水污染防治。项目实行雨污分流。雨水排入市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池处理后，委托淮南市祥源环境工程有限公司抽取，送至毛集实验区污水处理厂处理。

2、大气污染防治。冷镦废气经密闭收集后汇入“静电式油雾净化器+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；淬火废气经集气罩收集后汇入静电式油雾净化器（TA002）处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放；防锈废气经集气罩收集后汇入二级活性炭吸附装置（TA003）处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；危废暂存废气经密闭收集后汇入二级活性炭吸附装置（TA003）处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。

3、噪声污染防治。项目通过合理布局，选用新型、低噪声设备，采取有效的隔声、减振、消声等措施，确保厂界噪声达标。

4、固废污染防治。

做好项目运营过程中产生固废的回收、贮存及综合利用工作，防止造成二次污染。废砂轮、废铁板、废包装袋等一般工业固体废物在一般固废暂存间后外售综合利用；废包装桶、废活性炭、废特磨液、废清洗料、含油铁泥等危险废物在危险废物暂存间暂存后委托有资质单位定期处置；生活垃圾集中收集，委托环卫部门清运。

5.环境风险与应急管理

建立健全环境保护管理制度、风险防控与应急机制，按环评要求落实污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施。

三、环境管理要求

1、项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

2、项目投产前，依法办理排污许可证，持证排污、按证排污。

3、项目竣工后，按规定开展环保设施竣工验收，编制验收报告，验收合格后方可正式投入生产；未经验收或验收不合格，不得投产。

4、按规范制定自行监测方案，开展日常监测，妥善保存监测记录，依法公开环境信息。

5、本项目污染物排放总量纳入区域总量管控，按核定指标执行。

四、环评执行标准

1、地表水和污水

评价区域地表水淮河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，丁家沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

生活污水接管标准执行毛集实验区污水处理厂接管限值标准。

2、环境空气及废气

评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。

项目运营期颗粒物、非甲烷总烃有组织排放及厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值要求；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求。

3、声环境

区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中3类区标准。

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染。一般工业固体废物的贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存、污染控制及监督管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规范及标准要求。

5、如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况,按照要求变更执行标准。

五、其他要求

1、本批复仅是我局对该项目环评文件的审批意见，项目涉及的规划、安监、建设、土地等其它事项遵照有关部门规定执行。

2、项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施发生重大变动的，须依法重新报批环评文件。

3、建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容等行为的，我局将依法撤销许可、查处失信行为，向社会公开并纳入诚信体系。

4、你公司应配合各级生态环境部门做好项目环境保护事中事后监管工作。

六、监管职责

毛集实验区环境监察大队负责项目施工期、营运期全过程环境保护监督管理。

2026年4月20日

| 抄送：毛集实验区环境监察大队 |  | 安徽恒泽环境科技有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毛集实验区环境保护局 | 2026年4月20日印发 |  |