采 购 需 求

一、项目主要内容为在区管委礼堂主席台上安装一块P5 10.88*6.08米的主屏，在两侧安装两块为P1.86 3.52*2.08米 副屏，以及在安装时可能移动的音箱、LED屏等内容。

二、项目工期：项目必须在2026年2月9日之前完工。

三、质保2年

四、主要设备采购参数

区管委礼堂高清全彩LED屏主屏

| 序号 | 名称 | 参数（室内2.5净尺寸(10.88*6.08米）） |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ▲1.像素点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡ 2.水平视角≥170度，垂直视角≥160度。 3.模组拼接相对偏差符合SJ/T11141-2017标准C级：平整度等级P≤0.05mm，水平相对错位等级CS≤2%，垂直相对错位等级CC≤2% 4.刷新频率≥3840Hz，换帧频率50/60Hz。 5.最大亮度≥500cd/㎡，亮度均匀性≥97%，对比度≥9000:1。 6.全彩屏色温3000-10000可调，色宽容差±0.003ΔCx, ΔCy内。 7.像素点失控率等级符合SJ/T 11141-2017标准C级：整屏PZ≤1×10-6；区域PQ≤1×10-6；平均失效间隔工作时间符合 GB/T 5080.7-2012标准，MTBF≥60000h。 8.亮度均匀性及鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准：均匀性IGU≥98%，鉴别等级BJ≥24。 9.峰值功耗＜490W/㎡，平均功耗＜170W/㎡，电源平均效率符合GB 20943-2013标准 10.抗扰度符合GB/T 9254.1-2021标准试验：静电放电ESD、电快速瞬变脉冲群、射频连续波传导、浪涌试验、无线电骚扰传导发射、连续射频电磁场骚扰、工频磁场诸项试验结果符合要求。 12.显示屏的电源系统应设计合理、高效，能在额定输入电压范围内稳定工作，并确保显示屏各区域的亮度与色彩均匀性 13.LED显示屏的电气安全应符合GB 4943.1标准，并通过包含异常工况测试在内的全套安全检测。。 14.色域空间：LED显示屏ColorSpace覆盖率≥120%（NTSC） 15.具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能。支持不关电热拔抢修功能。 16.显示屏产品满足防火要求，其燃烧性能应不低于GB 8624-2012标准规定的B1(B)级 |
| 2 | 电源 | 输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持32组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定 3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果 6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 7、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 |
| 4 | 处理器 | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、输入接口至少包含2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入 3、视频输出支持可达32路千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载可达2080万像素，最宽支持16384,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、图层能力：支持不少于12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； 10、设备标配全彩液晶，搭配实体按键，方便对设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示； 11、支持不少于2种用户模式设置，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括但不限于亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； 14、支持创建设备还原点，将当前设备的相关参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； |
| 5 | 线材 | 国标铜芯动力电缆、控制信号线、连接线、接头、插头等与屏体配套的相关辅材。 |
| 6 | 结构 | 1.主体框架为国标40*40的矩形管 2.边框采用标准工艺、焊接角铁及方管的方式组成框架，再进行装饰处理 |
| 7 | 安装 | 符合项目需求 |

区管委礼堂高清全彩LED屏副屏

| 序号 | 名称 | 参数 室内1.86净尺寸(3.52*2.08米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | ▲1.像素点间距≤1.86，像素密度≥288906点/㎡ 2.水平视角≥170度，垂直视角≥160度。 3.模组拼接相对偏差符合SJ/T11141-2017标准C级：平整度等级P≤0.05mm，水平相对错位等级CS≤2%，垂直相对错位等级CC≤2% 4.刷新频率≥3840Hz，换帧频率50/60Hz。 5.最大亮度≥500cd/㎡，亮度均匀性≥97%，对比度≥9000:1。 6.全彩屏色温3000-10000可调，色宽容差±0.003ΔCx, ΔCy内。 7.像素点失控率等级符合SJ/T 11141-2017标准C级：整屏PZ≤1×10-6；区域PQ≤1×10-6；平均失效间隔工作时间符合 GB/T 5080.7-2012标准，MTBF≥60000h。 8.亮度均匀性及鉴别等级符合SJ/T 11141-2017标准：均匀性IGU≥98%，鉴别等级BJ≥24。 9.峰值功耗＜490W/㎡，平均功耗＜170W/㎡，电源平均效率符合GB 20943-2013标准 10.抗扰度符合GB/T 9254.1-2021标准试验：静电放电ESD、电快速瞬变脉冲群、射频连续波传导、浪涌试验、无线电骚扰传导发射、连续射频电磁场骚扰、工频磁场诸项试验结果符合要求。 12.显示屏的电源系统应设计合理、高效，能在额定输入电压范围内稳定工作，并确保显示屏各区域的亮度与色彩均匀性 13.LED显示屏的电气安全应符合GB 4943.1标准，并通过包含异常工况测试在内的全套安全检测。。 14.色域空间：LED显示屏ColorSpace覆盖率≥120%（NTSC） 15.具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能。支持不关电热拔抢修功能。 16.显示屏产品满足防火要求，其燃烧性能应不低于GB 8624-2012标准规定的B1(B)级 |
| 2 | 电源 | 输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持16组并行数据 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定 3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果 6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 7、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 |
| 4 | 线材 | 国标铜芯动力电缆、控制信号线、连接线、接头、插头等与屏体配套的相关辅材。 |
| 5 | 结构 | 1.主体框架为国标40*40的矩形管 2.边框采用标准工艺、焊接角铁及方管的方式组成框架，再进行装饰处理 |
| 6 | 安装 | 符合项目需求 |

其他设备

| 1 | 拼接器 （用于副屏） | 1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱; 2、整机规模支持输入不少于 28路接口，输出不少于 16路接口 ，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换; 3、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置; 4、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备; 5、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等; 6、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等; 7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息； 8、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作; 9、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 机柜 | 板材厚≧0.7mm,高度1200mm,宽600mm，宽800mm |

投标函

毛集实验区管委会办公室：

我方已仔细研究了毛集实验区管委会办公室室内LED显示屏采购项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （投标总价）元（小写：       ¥ 元）的投标总报价，于2026年2月9日前 ，按合同约定实施和完成承包项目，项目质量达到国家验收规范合格标准。

我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部项目。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件中规定的禁止投标的情形。

我方同意本投标函在询价文件规定的有效期内一直对我方具有约束力。

投标人：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 项目名称 | 价格（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区管委礼堂高清全彩LED主屏 |  | 1 |  |  |
| 2 | 区管委礼堂高清全彩LED副屏 |  | 2 |  |  |
| 3 | 拼接器 |  | 1 |  |  |
| 4 | 机柜 |  | 1 |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、特别提示：将对项目名称，中标供应商名称、中标金额等予以公示。

分项报价表

区管委礼堂高清全彩LED屏主屏

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  |  |  |  |
| 4 | 处理器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 6 | 结构 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

区管委礼堂高清全彩LED屏副屏（单屏价）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 |  |  |  |  |  |
| 4 | 线材 |  |  |  |  |  |
| 5 | 结构 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

其他设备

| 1 | 拼接器 （用于副屏） | 品牌 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 机柜 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

承诺书

本企业郑重承诺：

我公司在投标截止时间前不存在以下几种情形，否则我公司将接受联合惩戒， 中标无效，并赔偿对采购人采购失败的经济损失：

1.被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.cou rt.gov.cn）列为失信被执行人；

2.被国家市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt. gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

3.被国家税务总局列入“重大税收违法案件当事人”名单；

4.被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“政府采购严重违法失 信行为记录名单”。

5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

我公司承诺信誉完全响应招标文件内容要求，同时不存在采购文件中 规定的供应商不得存在的情形。

供应商（盖章）：

年   月  日